Annotieren mit Makesense.ai

- Laden der Bilder:

- Bilder sind auf der Fraunhofer Owncloud abgelegt, der Link dazu findet sich im Repository

- Aus der Cloud lassen sich die Bilder herunterladen und lokal ablegen

- Anleitung zur Annotation der Bilder:

- www.makesense.ai aufrufen - Get Startet klicken - “Click here to select image”

- Bilder eines Ordners (z. B. front/15) auswählen - Bilder hochladen - Kategorie “Object Detection” wählen

|  | - Create zwei label mit “+” - Verwendete Label (siehe S. 6 Objekte): - “Fuzzball” - „Misalgined“ - „Start project“ wählen |
| --- | --- |

- Project Name ändern zu z. B. „[image#]“ (siehe Benennungsschema) - Hinweis: Annotieren mit Polygon-Werkzeug (!) => rechte spalte, letzter Reiter - mit dem Polygonwerkzeug Punkte entlang der abstehenden Fasern setzen und Linie entlang zurück klicken

Zu beachten: - Möglichst konturgenau annotieren - Hinweis: bitte keine Abstände oder „Abkürzungen“ beim setzen des Polygons (=> führt zu Rauschen bei Modeltraining)

Wenn alle Bilder annotiert sind: - Actions > Export Annotations

- “Single file in COCO JSON Format” wählen - Export klicken und Datei Lokal ablegen - Bitte Schema (s.u.) bei der Benennung beachten!

- Weitere Schritte:

- Datei nach folgenden Schema benennen:

  - labels_[image#]_YYYY-MM-DD-HH-MM-SS.json

- Zur Erklärung:

  - image#: jedes Bild wird in kleinere Bilder unterteilt um eine sinnvolle Bildgröße zum Bearbeiten zu generieren. Jedes kleinere Bild gehört dadurch einem Größeren Bild an, hier mit image# nummeriert

- Ein Dateiname lautet dann z. B. folgendermaßen:

  - labels_1_2022-03-18-12-15-17.json

- Pro Image-Nr. muss 1 Datei erstellt werden

- Anschließend die json-Files gesammelt auf owncloud hochladen, Link findet sich im Repository

- Excel-Datei „annotation_log.xls“ aktualisieren

Object Dictionary

| Type: | Misaligned |
| --- | --- |
| Distinguishable: | Yes |
| Process Impact: | Proceed according to plan, but increase quality watch |
| Impact on Product Quality: | Is counted as anomaly, potentially indicates degrading fibre quality, probability of process interruption increases |
| Probability: | 90%+ (appears very often, even under best conditions) |
| Detection Probability: | 70-90% |
| Detection Process: | Line Scan Camera over moving fibre |
| Sub-Class of: | Carbon fibre roving surface anomaly |
| Description: | Im Beispiel sind sehr dunkel und hell beleuchtete Fasern (rechts) zu sehen: - Als Misaligned (=querliegend) wird grundsätzlich jeder Faserstrang betrachtet, der in einem gewissen Umfang als quer oder leicht schräg verlaufende Faser, die aus dem Teppich heraussteht, wahrgenommen werden kann - Die Fasern können auch leicht geschwungen sein - Meistens erscheinen sie deutlich heller als der Hintergrund als „Strich“ - Jedoch müssen sie recht „deutlich“ hervortreten; nur angedeutete Fasern wie im rechten Bild dürfen NICHT annotiert werden, da sie das Training verfälschen würden Hinweis: Faserdefekte, die nur verschwommen oder „leicht“ angedeutet zu sehen sind, müssen ignoriert werden. Die Annotation würd das Ergebnis verfälschen; sie können nicht sauber erkannt werden. |

| Type: | Fuzzball |
| --- | --- |
| Distinguishable: | Yes |
| Process Impact: | Proceed according to plan, but increase quality watch |
| Impact on Product Quality: | Is counted as anomaly, potentially indicates degrading fibre quality, probability of process interruption increases |
| Probability: | 90%+ (appears very often, even under best conditions) |
| Detection Probability: | 70-90% |
| Detection Process: | Line Scan Camera over moving fibre |
| Sub-Class of: | Carbon fibre roving surface anomaly |
| Description: | Als „Fuzzball“ (= Fussel) wird jedes unkoordiniert verknotete Faserbündel klassizifiert. - Einzelfasern sind nicht mehr eindeutig zuordenbar - Der Defekt zieht sich besonders „in die Breite“ - Es scheint aus mehreren verknoteten / verschlungenen Fasern zu bestehen - Fussel liegen ggf. „über“ einem misaligned Defekt (s. mittleres Bild) Hinweis: Sehr kleine, stecknadelgroße Defekte sind KEINE Fussel und sollten gänzlich ignoriert werden. Diese kleinen Verunreinigungen haben keine Relevanz. |

Templates

| Type: | Polygon |
| --- | --- |
| Distinguishable: | Yes |
| Process Impact: | Proceed according to plan |
| Impact on Product Quality: | --- |
| Probability: | --- |
| Detection Probability: | --- |
| Detection Process: | Line Scan Camera over moving core |
| Sub-Class of: | Optical Asphalt Core Sample |
| Description: | Im Beispiel ist die linke Schicht gröber, rechte Schicht im Verhältnis feiner: - Unterschiede zwischen Schichten machen sich in der Farbe des Asphalts „zwischen“ den Steinen bemerkbar, d.h. es kann heller oder dunkler sein - Die Zusammensetzung der Steine im mittel kann von „viele kleine Steine“ zu „mehrheitlich größere Steine“ variieren - Es können zwischen 1 und bis zu 4 Schichten in einem Bild erkennbar sein; Schichten variieren in der Dicke, damit erfasst die Kamera evtl. auch mehr als 2 Asphaltschichten Hinweis: Übergänge zwischen den Schichten sind immer einigermaßen „geradlinig“ (wenn dies auch mit der Qualität schwankt). |

|  | Type: Distinguishable: Cause: Process Impact: Impact on Product Quality: Probability: Detection Probability: Detection Process: Sub-Class of: Description: | Polygon YES ¦ NO [Mechanical Impact] Remove part from process [Very High] [1:1000 / 0,1%] [High] Optical Sediment Tablet [Text text text] |
| --- | --- | --- |